|  |  | PROPOSAL PENELITIAN Institut Teknologi Sumatera |
| --- | --- | --- |

Judul Penelitian

SIGMA (Stability Indicator for Grip Motion in the Arm): Alat Ukur Tremor Tangan Berbasis MPU6050 untuk Evaluasi Kestabilan Tangan Pemula terhadap Latihan Angkat Beban

Identitas Pengusul

| No | Nama | Fakultas Program Studi | NIM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muhamad Fariz Ar Raniri Ketua | FTI Teknik Biomedis | 123430110 |
| 2 | Jonathan Gilbert Ry Anggota Pengusul 1 | FTI Teknik Biomedis | 123430063 |
| 3 | Geofany Srydevy Sinambela Anggota Pengusul 2 | FTI Teknik Biomedis | 123430014 |
| 4 | Asy Syifa Labibah Dosen Pembimbing | FTI Teknik Biomedis | NIP |

Estimasi RAB

Rp 655.000,- (Enam ratus Lima puluh Lima Ribu Rupiah)

Bidang Prioritas

| Tuliskan poin Bidang Prioritas yang terkait dengan penelitian ini. Berikut ini adalah pilihan Bidang Prioritas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ 1. Pangan; | ☐ 2. Energy; | ☐ 3. Air; | ✔ 4. Kesehatan |

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tuliskan poin Sustainable Development Goals utama yang terkait dengan penelitian ini. Berikut ini adalah pilihan Sustainable Development Goals ☐ 1. No Poverty; ☐ 2. Zero Hunger; ✔ 3. Good Health and Wellbeing; ☐ 4. Quality Education; ☐ 5. Gender Equality; ☐ 6. Clean Water and Sanitation;; ☐ 7. Affordable and Clean Energy; ☐ 8. Decent Work and Economic Growth; ☐ 9. Industry, Innovation and Infrastructure; ☐ 10. Reduced Inequalities; ☐ 11. Sustainable Cities and Communities; ☐ 12. Responsible Consumption and Production;; ☐ 13. Climate Action; ☐ 14. Life Below Water; ☐ 15. Life on Land; ☐ 16. Peace, Justice and Strong Institutions; ☐ 17. Partnerships for the Goals.

Ringkasan

Ringkasan penelitian (maksimum 300 kata) berisi Urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

Tremor tangan merupakan getaran mikro yang dapat meningkat akibat aktivitas fisik dan dapat digunakan sebagai indikator perubahan kestabilan tangan. Namun, pemantauan tremor pada pemula angkat beban masih jarang didukung oleh alat sederhana, portabel, dan berbiaya rendah. Padahal, pemula cenderung memiliki kontrol motorik yang belum stabil sehingga lebih rentan mengalami penurunan kestabilan tangan setelah latihan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengembangkan alat yang mampu memberikan pengukuran objektif sebagai dasar evaluasi awal dalam latihan beban.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan SIGMA (Stability Indicator for Grip Motion in the Arm), yaitu alat ukur tremor tangan berbasis MPU6050 untuk mengevaluasi kestabilan tangan pada pemula terhadap latihan angkat beban. Penelitian menggunakan metode eksperimen kuantitatif dengan desain pre-test dan post-test. Subjek penelitian terdiri atas 5–10 pemula angkat beban yang sehat dan tidak memiliki riwayat cedera pada lengan, bahu, maupun pergelangan tangan. Pengambilan data diawali dengan tahap baseline, yaitu pengukuran tremor awal selama 10–15 detik. Selanjutnya, subjek melakukan gerakan dumbbell lateral raise dengan kontraksi isometrik pada sudut 90°, kemudian dilakukan pengukuran ulang setelah latihan. Data sensor direkam sebagai sinyal time-series dan dianalisis berdasarkan amplitudo dan frekuensi tremor. Untuk memperoleh karakteristik sinyal yang lebih jelas, data diolah menggunakan Fast Fourier Transform (FFT), lalu diringkas ke dalam parameter utama berupa Skor Kestabilan Tangan.

Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah prototipe SIGMA, data hasil pengukuran tremor tangan sebelum dan sesudah latihan, serta rumusan indikator kuantitatif kestabilan tangan pada pemula. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengembangan alat bantu evaluasi latihan berbasis sensor digital yang sederhana, objektif, dan aplikatif.

Kata kunci

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

Kata Kunci : Accelerometer; Angkat beban; Kestabilan tangan; MPU6050; Tremor tangan

Substansi Usulan

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan (diberi warna ….) sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan untuk memodifikasi template menghapus setiap bagian

# PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

Tremor tangan merupakan gerakan osilasi ritmik yang dapat muncul pada individu sehat maupun pada kondisi tertentu. Pada individu sehat, tremor fisiologis umumnya beramplitudo kecil, tetapi dapat meningkat akibat kelelahan, stres, konsumsi kafein, dan aktivitas fisik [1]. Tremor ini dapat diamati saat tangan mempertahankan posisi tertentu, sehingga kestabilan tangan dapat digunakan sebagai indikator sederhana untuk menilai respons neuromuskular.

Perkembangan teknologi sensor membuat pengukuran tremor tidak lagi bergantung pada alat klinis yang kompleks. Perangkat wearable berbasis accelerometer dan gyroscope kini banyak digunakan karena lebih portabel, praktis, dan relatif murah [2]. Selain itu, sensor MPU6050 yang menggabungkan accelerometer 3-sumbu dan gyroscope 3-sumbu dinilai layak untuk perangkat deteksi tremor berukuran kecil dan berbiaya rendah [3]. Hal ini membuka peluang pengembangan alat sederhana yang mudah digunakan di lingkungan non-klinis.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tremor tangan dapat diukur menggunakan sensor tri-aksial dengan protokol terstandar, misalnya pada posisi tangan diam lalu lengan direntangkan ke depan selama durasi tertentu [1]. Kajian lain juga menunjukkan bahwa karakteristik tremor dapat dianalisis secara kuantitatif melalui parameter seperti frekuensi puncak, daya puncak, dan daya total, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih objektif dibanding observasi visual semata [4].

Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada populasi klinis atau perangkat wearable umum. Belum banyak alat sederhana berbasis MPU6050 yang dirancang khusus untuk mengevaluasi tremor tangan sebagai indikator kestabilan tangan pada pemula terhadap latihan angkat beban. Padahal, pada pemula, latihan angkat beban dapat memengaruhi kontrol motorik halus dan memunculkan perubahan getaran mikro tangan yang menarik untuk diamati.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan SIGMA (Stability Indicator for Grip Motion in the Arm), yaitu alat ukur tremor tangan berbasis MPU6050 dalam bentuk perangkat genggam sederhana. Alat ini dirancang untuk merekam data gerak tangan multi-sumbu dan mengolahnya menjadi satu parameter utama berupa Skor Kestabilan Tangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan alat yang sederhana, portabel, berbiaya rendah, dan difokuskan untuk evaluasi kestabilan tangan pada pemula terhadap latihan angkat beban, bukan untuk diagnosis penyakit.

Road Map penelitian dirancang selama lima tahun, dimulai dari perancangan prototipe awal, penyempurnaan sistem akuisisi dan pengolahan data, uji coba pada subjek yang lebih beragam, pengembangan visualisasi hasil, hingga pengembangan lebih lanjut menuju sistem monitoring latihan yang lebih aplikatif.

# METODE

Metode penelitian ditulis dengan mengikuti gaya penulisan ilmiah (maksimum 1000 kata). Untuk dapat menggambarkan proses penelitian, bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang mencakup apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Diagram alir dibuat dalam bentuk JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif melalui pengembangan SIGMA (Stability Indicator for Grip Motion in the Arm), yaitu alat ukur tremor tangan berbasis MPU6050 untuk mengevaluasi kestabilan tangan pada pemula terhadap latihan angkat beban. Penelitian menerapkan desain pre-test dan post-test untuk membandingkan kondisi tremor tangan sebelum dan sesudah latihan. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa perubahan amplitudo dan frekuensi tremor dapat digunakan sebagai indikator objektif perubahan kestabilan tangan setelah aktivitas fisik. Subjek penelitian terdiri atas 5–10 individu pemula yang berada dalam kondisi sehat dan tidak memiliki riwayat cedera pada lengan, bahu, atau pergelangan tangan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive karena kelompok pemula dinilai lebih sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengamati perubahan kestabilan tangan pada tahap awal latihan beban.

Secara teknis, SIGMA mengintegrasikan sensor MPU6050 dengan mikrokontroler seperti ESP32 atau Arduino untuk merekam data getaran tangan dalam bentuk sinyal digital. Prosedur penelitian diawali dengan tahap baseline, yaitu pengambilan data tremor awal saat subjek memegang alat selama 10–15 detik tanpa beban sebagai nilai referensi. Selanjutnya, subjek memasuki tahap aktivitas dengan melakukan gerakan dumbbell lateral raise dan menahan posisi lengan secara isometrik pada sudut 90°. Kontraksi isometrik dipilih untuk mengurangi gangguan sinyal yang lebih besar pada gerakan dinamis, sehingga data tremor yang diperoleh lebih stabil untuk dianalisis. Setelah itu dilakukan tahap post-test, yaitu pengukuran ulang tremor tangan segera setelah latihan untuk melihat perubahan kestabilan tangan akibat aktivitas angkat beban.

Data yang diperoleh dari sensor akselerometer direkam sebagai data time-series dan dianalisis berdasarkan parameter amplitudo serta frekuensi tremor. Untuk memperoleh karakteristik sinyal yang lebih jelas, data dapat diolah menggunakan Fast Fourier Transform (FFT) sehingga pola getaran dominan dapat diamati. Hasil pengolahan ini kemudian digunakan untuk membentuk satu parameter utama, yaitu Skor Kestabilan Tangan, sebagai indikator ringkas dari kondisi tangan subjek. Penelitian ini diharapkan menghasilkan prototipe alat yang sederhana, portabel, dan mampu memberikan informasi objektif mengenai perubahan kestabilan tangan pada pemula setelah latihan angkat beban. Luaran penelitian meliputi prototipe SIGMA, data hasil pengukuran tremor, serta rancangan indikator kestabilan tangan yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai alat bantu evaluasi latihan berbasis sensor digital.

Gambar 1. Diagram alir metode percobaan yang dilakukaan

# HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan/luaran yang dijanjikan

Ekspektasi utama dari penelitian ini adalah terwujudnya purwarupa inovasi teknologi bernama SIGMA (Stability Indicator for Grip Motion in the Arm). Sebagai instrumen evaluasi biomekanik berbasis sensor MPU6050, SIGMA dirancang secara spesifik untuk mengakuisisi dan menganalisis dinamika kestabilan tangan pada praktisi angkat beban pemula. Sistem ini dibangun dengan sensitivitas tinggi agar mampu merekam aktivitas fisiologis dan sinyal mikrotremor secara real-time [5]. Sinyal tersebut kemudian ditranslasikan menjadi parameter kuantitatif terukur yang merujuk pada fluktuasi amplitudo serta spektrum frekuensi getaran tangan pengguna selama aktivitas latihan berlangsung [6].

Untuk memastikan akurasi interpretasi fisis dan fisiologis, komputasi data pada SIGMA mengintegrasikan metode analisis sinyal time-series menggunakan Fast Fourier Transform (FFT) [7]. Pendekatan ini secara krusial berfungsi untuk mengekstraksi rentang frekuensi spesifik yang menjadi penanda objektif terjadinya degradasi neuromuskular atau kelelahan otot pada ekstremitas atas [8]. Melalui analisis ini, penurunan stabilitas cengkeraman (grip endurance) dapat diidentifikasi secara presisi sebelum bermanifestasi menjadi kegagalan mekanis saat mengangkat beban. Transformasi data neurofisiologis ini menjadi esensial karena memberikan wawasan saintifik bagi para pemula untuk memetakan ambang batas toleransi fisik mereka secara empiris, melampaui sekadar estimasi subjektif.

Dari perspektif metodologis, luaran riset ini diproyeksikan untuk memproduksi dataset eksperimental yang komprehensif. Data tersebut diharapkan mampu memvalidasi secara statistik disparitas antara kondisi pre-test (fase ekuilibrium otot sebelum latihan) dan post-test (fase fatigue setelah latihan), sekaligus memperkokoh postulat bahwa eskalasi tremor memiliki ekuivalensi langsung dengan defisit stabilitas motorik akibat kelelahan otot [9]. Selain itu, temuan dari eksperimen ini ditargetkan untuk didiseminasikan melalui publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau prosiding seminar, sebagai bentuk sumbangsih literasi pada persimpangan ilmu keolahragaan dan rekayasa instrumentasi.

Pada konstelasi yang lebih luas, inovasi SIGMA tidak hanya diposisikan sebagai artefak riset akademik semata, melainkan memiliki potensi hilirisasi sebagai produk teknologi olahraga preventif. Alat bantu pemantauan pintar ini diharapkan mampu memitigasi risiko cedera akibat latihan berlebih (overtraining) melalui intervensi preventif berbasis data biosensor yang akurat. Secara esensial, penelitian ini menjadi langkah awal yang solid dalam membangun ekosistem pemantauan performa keolahragaan yang lebih aman, cerdas, dan berbasis bukti saintifik yang objektif.

# JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan dengan lama waktu pelaksanaan penelitian yang diusulkan. (Tulis pelaksanaan per pekan hingga pelaksanaan BiOne)

| No | Nama Kegiatan | Pekan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Studi literatur & perumusan masalah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Perancangan alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pembuatan & perakitan alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pengujian awal alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengambilan data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pengolahan & analisis data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Penyusunan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Evaluasi & revisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ESTIMASI RAB

Biaya penelitian disusun berdasarkan kebutuhan yang rasional dan meyesuaikan dengan luaran penelitian yang dijanjikan dan skema yang dipilih

| Deskripsi | Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Biaya Bahan Habis Pakai | Rp245.000 |
| Biaya Perjalanan (Jika Ada) | Rp60.000 |
| Biaya Operasional Lainnya | Rp350.000 |
| Jumlah | Rp655.000 |

# DAFTAR PUSTAKA

Gunakan format referensi IEEE. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- O. Papale, F. Di Rocco, E. Festino, V. Gammino, C. Cortis, and A. Fusco, “Do Hand Exercises Influence Physiological Hand Tremor? An Observational Cohort Study on Healthy Young Adults,” Applied Sciences, vol. 14, no. 11, p. 4467, 2024.

- B. Vescio, A. Quattrone, R. Nisticò, M. Crasà, and A. Quattrone, “Wearable Devices for Assessment of Tremor,” Frontiers in Neurology, vol. 12, Art. no. 680011, 2021.

- H. Yang, Y. Shen, W. Zhuang, C. Gao, D. Dai, and W. Zhang, “A Smart Wearable Ring Device for Sensing Hand Tremor of Parkinson’s Patients,” Computer Modeling in Engineering & Sciences, vol. 126, no. 3, pp. 1217–1238, 2021.

- E. Gauthier-Lafreniere, M. Aljassar, V. V. Rymar, J. Milton, and A. F. Sadikot, “A Standardized Accelerometry Method for Characterizing Tremor: Application and Validation in an Ageing Population With Postural and Action Tremor,” Frontiers in Neuroinformatics, vol. 16, Art. no. 878279, 2022.

- L. Melders, R. Smigins, dan A. Birkavs, "Recent Advances in Vehicle Driver Health Monitoring Systems," Sensors, vol. 25, no. 6, p. 1812, 2025, doi: 10.3390/s25061812.

- A. Sharma, A. Agarwal, M. K. Wakalenga, dan V. Srivastava, "Parkinson and essential tremor classification to identify the patient's risk based on tremor severity," Computers and Electrical Engineering, vol. 101, p. 107946, 2022, doi: 10.1016/j.compeleceng.2022.107946.

- A. Almazari, A. Faradyba, R. Akbar, A. Sawita, M. Evita, dan M. Djamal, "Seismic Frequency Analysis of Mount Tangkuban Parahu Using IoT-Based MPU6050 Sensor System," Indonesian Journal of Physics, vol. 36, no. 1, pp. 18-26, 2025, doi: 10.5614/itb.ijp.2025.36.1.3.

- D. Rosin, J. Kässinger, dan M. Sedlmair, "PerSiVal: deep neural networks for pervasive simulation of an activation-driven continuum-mechanical upper limb model," Medical & Biological Engineering & Computing, 2026, doi: 10.1007/s11517-026-03519-x.

- E. J. Harris, I.-H. Khoo, dan E. Demircan, "A Survey of Human Gait-Based Artificial Intelligence Applications," Frontiers in Robotics and AI, vol. 8, 2021, doi: 10.3389/frobt.2021.749274.

RINCIAN JUSTIFIKASI ANGGARAN

| Deskripsi | Justifikasi pemakaian | Satuan | Vol. | Biaya Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biaya bahan Habis Pakai |  |  |  |  |  |
| Sensor MPU6050 | Sensor utama deteksi gerakan | pcs | 1 | Rp35,000 | Rp35,000 |
| ESP32 | Mikrokontroler utama | pcs | 1 | Rp75,000 | Rp75,000 |
| Kabel jumper | Koneksi antar komponen | set | 1 | Rp20,000 | Rp20,000 |
| Breadboard | Perakitan tanpa solder | pcs | 1 | Rp25,000 | Rp25,000 |
| Kabel USB | Power dan komunikasi data | pcs | 1 | Rp25,000 | Rp25,000 |
| Pipa PVC | Casing alat | pcs | 1 | Rp30,000 | Rp30,000 |
| Tutup pipa | Penutup casing | pcs | 1 | Rp20,000 | Rp20,000 |
| Lem/ double tip | Menahan komponen | pcs | 1 | Rp10,000 | Rp10,000 |
| Busa/ foam kecil | Redam getaran noise | pcs | 1 | Rp5,000 | Rp5,000 |
| Sub Total |  |  |  |  | Rp245,000 |
| Biaya perjalanan |  |  |  |  |  |
| Transport beli komponen | Ke toko elektronik | kali | 2 | Rp15,000 | Rp30,000 |
| Transport uji alat | Ke kampus/Gym | kali | 2 | Rp15,000 | Rp30,000 |
| Sub Total |  |  |  |  | Rp60,000 |
| Biaya Operasional lainnya |  |  |  |  |  |
| Listrik dan alat | Laptop dan pengujian | paket | 1 | Rp50,000 | Rp50,000 |
| Internet | Kodingan dan Upload | paket | 1 | Rp50,000 | Rp50,000 |
| Cadangan komponen | Antisipasi eror | paket | 1 | Rp200,000 | Rp200,000 |
| Finishing alat | Estetikaa | paket | 1 | Rp50,000 | Rp50,000 |
| Sub Total |  |  |  |  | Rp350,000 |
| Total Anggaran |  |  |  |  | Rp655,000 |

DESAIN 3D/SKEMATIK/FORMULASI